1.-	introduccion	1

2.-	trabajos realizados	2

3.-	encuadre geologico	4

3.1.-	encuadre geologico regional	4

3.2.-	encuadre geologico de la parcela	5

4.-	caracteristicas geotecnicas de los materiales	6

4.1.-	relleno antrópico	6

4.2.-	Arcillas arenosas con cantos angulosos (coluvion)	8

4.3.-	pizarras y areniscas	8

5.-	hidrogeologia	10

6.-	criterios de proyecto	11

6.1.-	condiciones de cimentacion	11

6.2.-	viales	12

6.3.-	medidas complementarias	12

ANEXO I.- CALICATAS

ANEXO II.- FOTOGRAFIAS

ANEXO III.- PLANOS

# introduccion

El  presente informe responde al contrato de colaboración establecido entre INMASA e INGENIERIA Y GEOLOGIA CONSULTORES,  para la realización del estudio geológico-geotécnico  para el “Plan especial de la unidad de ejecución EE.12 Pozo El Entrego, Concejo de San Martín del Rey Aurelio (Asturias)”.

El estudio se realiza con la finalidad de definir la geología de la zona e identificar y caracterizar los materiales presentes con vistas a definir las condiciones de cimentación, excavación y construcción de viales.

Los trabajos de campo se realizaron durante el mes de Julio del 2.007.

En esta memoria se describen las conclusiones obtenidas y las recomendaciones derivadas de éstas.

# trabajos realizados

La investigación geológico-geotécnica de la zona se ha realizado mediante los trabajos  que se describen a continuación:

RECOPILACION DE INFORMACION

Previa a los trabajos de campo, se efectuó la recopilación y análisis de la información de carácter geológico-geotécnico existente sobre la zona.

Se han tenido especialmente en cuenta los siguientes trabajos:

- Hoja geológica n 53-Mieres, del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000

- Estudio geológico-geotécnico para el proyecto de construcción de la ctra. El Entrego-Bimenes.

- Estudio geotécnico para el proyecto de construcción del corredor del Nalón. Tramo El Entrego-Sotrondio.

- Estudio geológico-geotécnico para el Plan Parcial de Ordenación del Pozo Venturo (S.A.U. 1) en Hueria de Carrocera, T.M. San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

CALICATAS

A fin de reconocer la estratigrafía, en profundidad de la zona, se han excavado 6 calicatas mediante una retroexcavadora tipo mixta  provista de un cazo de 0,60 m. de ancho.

Las calicatas tienen una longitud  de 3 m. y su profundidad ha sido la siguiente:

| CALICATA | PROFUNDIDAD |
| --- | --- |
| C1 | 3,00 m. |
| C2 | 1,30 m. |
| C3 | 2,00 m. |
| C4 | 0,70 m. |
| C5 | 0,60 m. |
| C6 | 3,50 m. |

La descripción detallada de cada calicata  se recoge en el Anexo I, mientras que su situación viene reflejada en el plano n 1 del Anexo III.

# encuadre geologico

## encuadre geologico regional

Desde el punto de vista geológico, el área  está situada en la Cuenca Carbonífera Central, y más concretamente en la Unidad del Nalón, formada a grandes rasgos por un importante sinclinorio en el que se integran las estructuras sinclinales de Sama, El Entrego y San Mames así como las estructuras anticlinales de Samuño y Sotrondio, que con direcciones NNE-SSW, son atravesadas transversalmente por el río Nalón, que desarrolla a su paso importantes depósitos de tipo aluvial.

La Unidad del Nalón se pone en contacto por el Oeste con una franja carbonífera mal definida, perteneciente a la denominada unidad La Justa-Aramil. Ambas unidades se unen mediante una falla inversa NNE-SSW, que cobija en su lado hundido importantes depósitos cretácicos que se extienden hacia el Este.

El carbonífero de la Unidad del Nalón, en la zona estudiada, forma parte de los paquetes mineros Entrerregueras y Sorriego que están constituidos por series alternantes de areniscas, limolitas, lutitas y capas de carbón.

Hay que destacar en la zona importantes depósitos recientes de origen aluvial, que forman parte del relleno del cauce del río Nalón, así como numerosos rellenos de carácter antrópico constituidos fundamentalmente por escombreras de minas de carbón.

En el esquema adjunto se refleja un esquema geológico de la zona obtenido del plano geológico a  escala 1:50.000 n 53-Mieres.

## encuadre geologico de la parcela

La parcela se encuentra situada, desde el punto de vista geológico, sobre una ladera de materiales carboníferos  formados por pizarras y areniscas carboníferas.

Sobre el sustrato se reconocen en varias zonas depósitos de coluvión formados por arcillas arenosas con cantos de pizarras y areniscas.

Toda la plataforma objeto de estudio está recubierta por rellenos de carácter antrópico.

# caracteristicas geotecnicas de los materiales

En este apartado se describirán las características geomecánicas de los materiales reconocidos, derivados de las observaciones de campo y de los datos disponibles.

La parcela se sitúa sobre rellenos antrópicos, mayoritariamente constituidos por materiales de escombreras de minas de carbón y restos de construcción. En las labores realizadas no se ha reconocido el sustrato rocoso, aunque sí se reconoce en el talud de la ladera.

Se describen pues los siguientes niveles estratigráficos:

Cuaternario:

- Relleno antrópico

- Cantos angulosos con arcillas arenosas  (Coluvión)

Carbonífero:

- Pizarras  con areniscas

## relleno antrópico

Se han detectado dos tipos de rellenos, uno heterogéneo y otro de escombrera de minas de carbón.

El relleno heterogéneo aparece en la mayor parte de la parcela (en todas las calicatas salvo la C6) y en general está constituido por restos de construcción y otros elementos (madera, plásticos, cables, etc.).

Se presentan muy compactos y en ocasiones hormigonados siendo muy difícil su excavación.

En la plataforma superior, que es donde se ha centrado el estudio, se reconoce en la mayor parte una capa de grava superficial.

Los rellenos de escombrera de mina de carbón, existen en toda la superficie de la parcela, están constituidos por cantos angulosos de pizarra y arenisca con arenas algo limosas y restos carbonosos que le confieren un color negro.

En  muestras analizadas en zonas próximas se han obtenido los siguientes resultados:

| MUESTRA | LIMITES |  | GRANUL. |  | PROCTOR |  | C.B.R. |  | M.0. % | SALES % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LL | IP | 10 | 200 | H. OPT. | DENSIDAD | HIN. | INDICE |  |  |
| C4-M1 | NO | NO | 57 | 13 | 9,0 | 2,05 | 0,0 | 12,3 | 2 | 0,18 |

En función de estos resultados se deducen las siguientes características:

- Se clasifican como suelo tipo GM  y se trata de gravas y cantos con arenas limosas.

- Plasticidad nula.

- Presentan una compacidad media, aumentando en profundidad.

- Para su utilización en terraplenes o para clasificación de explanada  se clasifican como suelo tolerable.

- Son fácilmente excavables mediante retroexcavadora.

- Se ha determinado su no agresividad al hormigón.

- Como parámetros resistentes se les considera:

- Cohesión: 0,05 kg/cm2

- Ángulo de rozamiento interno: 30º

- Densidad aparente: 1,98 t/m3

## Cantos angulosos con Arcillas arenosas (coluvion)

En la zona de ladera se reconocen depósitos de origen coluvionar constituidos por arcillas arenosas con cantos angulosos de pizarras y areniscas. En las labores realizadas solamente se han reconocido en la calicata C1.

En función de los datos disponibles para estos materiales se tienen las siguientes características:

- Se clasifican como suelo tipo GC.

- Presentan plasticidad baja a media

- Presentan una compacidad de mediana a densa

- Para su utilización en terraplenes o para clasificación de explanada  se clasifican como suelo tolerable.

- Son fácilmente excavables mediante retroexcavadora.

- Como parámetros resistentes se les deduce:

- Cohesión: 0,1 kg/cm2

- Angulo de rozamiento interno 30º

## pizarras y areniscas

El sustrato de la zona está constituido fundamentalmente por pizarras con intercalaciones  de areniscas.

Desde el punto de vista petrográfico, las pizarras están formadas por una matriz arcillosa homogénea, compacta.

En general presentan una meteorización de grado III (moderadamente meteorizada.

Su permeabilidad es muy pequeña, en los tramos pizarrosos y media en los areniscosos.

Su excavabilidad es difícil siendo necesario martillo.

Siguiendo la clasificación de Bieniawiski se obtiene un índice RMR de 50 que caracteriza a una roca de Clase III (Calidad Media).

# hidrogeologia

A nivel regional la red hidrológica es densa y heterogénea, siendo los ríos, en general, cortos pero con caudales importantes y numerosos afluentes.

Debido a la alta pluviometría y a la gran superficie que ocupan materiales con muy poca permeabilidad, la escorrentía superficial es muy importante constituyendo el drenaje natural de la zona  el río Nalón.

Según datos de la Investigación Hidrogeológica de la cuenca Norte, IGME (1984), la zona objeto de estudio Campo de Caso no se enmarca dentro de ninguna Unidad Hidrogeológica.

El comportamiento hidrogeológico de los distintos materiales presentes en la zona puede resumirse de la siguiente forma:

- El relleno presenta una permeabilidad variable, en función de su composición y grado de compactación. En las zonas hormigonadas la permeabilidad es muy pequeña mientras que el resto presentan una permeabilidad media-alta.

- El nivel de arcillas arenosas con cantos angulosos presenta una permeabilidad media-alta.

- Las pizarras presentan una permeabilidad muy pequeña, asociada únicamente a posibles  zonas de fracturación. No constituyen acuífero.

En las calicatas no se ha detectado agua.

# criterios de proyecto

## condiciones de cimentacion

Como ya se ha mencionado, en toda la parcela existe un importante relleno antrópico constituido por materiales de escombrera de mina de carbón sobre los que existe un relleno heterogéneo de espesor variable.

Desde el punto de vista de la cimentación de posibles edificios, es necesario eliminar el relleno heterogéneo sobre el que no es posible apoyar las zapatas y bien realizar el apoyo directamente sobre los materiales de escombrera o bien sustituir el relleno heterogéneo por relleno seleccionado compactado y realizar el apoyo sobre el nuevo relleno seleccionado.

Por las características que se conocen de las escombreras de minas de carbón, su carga admisible varía de 1,0 a 1,5 kg/cm2.

Dada la existencia del relleno heterogéneo, la mejor cimentación será la que se realice eliminando ese relleno de malas características y sustituirlo por relleno compactado, siguiendo los siguientes pasos:

- Compactación del fondo de la excavación.

-  Rellenar el fondo de la excavación con material seleccionado compactado en tongadas delgadas (< 40 cm.) con un espesor mínimo de 1 m.

- Apoyar la cimentación en el relleno seleccionado y compactado, en cuyo caso se pueden diseñar cargas admisibles de hasta 1,5 kg/cm2.

En caso de que estas cargas sean insuficientes se debe proyectar una cimentación mediante pilotes o losa.

## viales

En el caso de la construcción de viales, se considera para toda la parcela una explanada constituida por suelo inadecuado.

Por tanto, para conseguir una explanada E2 se deberá realizar un saneo de 1,0 m. y extender una capa de suelo seleccionado con CBR  ≥ 10.

## medidas complementarias

Inestabilidad

No se reconocen en la  parcela deslizamientos ni zonas potencialmente inestables por  lo que no es necesaria ninguna medida complementaria.

El talud de la explanada se ve estable en toda su longitud, incluida la zona con escollera.

Sismicidad

Con respecto al riesgo sísmico es de aplicación la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02)”.

Según esta norma, la obra proyectada se clasifica como “de normal importancia”. Que son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes perdidas económicas, sin que en ningún caso se trate  de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

#### Según los criterios de aplicación reseñados en la mencionada norma, ésta no será de obligatoria aplicación en las construcciones del tipo de la proyectada cuando la aceleración de cálculo ac sea inferior a 0,06 g, siendo g la aceleración de la gravedad.

La aceleración sísmica de cálculo viene definida por   ac=  ab

Siendo ab la aceleración sísmica básica  definida en el apartado 2.1. de la Norma  cuyo valor viene reflejado en el mapa adjunto, obtenido de la figura 2.1. de la Norma, y  un coeficiente adimensional de riesgo función del periodo de vida en años para la que se proyecta la construcción.

El valor de  tiene un valor de 1 para t = 50 años.

Así pues, del mapa de peligrosidad sísmica se obtiene para Asturias ab/g < 0,04 por lo que ac < 0,04 y por tanto, no es obligatoria la aplicación de medidas correctoras de las acciones sísmicas.

Fdo. Miguel Angel Iglesias

Ingeniero de Minas

ANEXO I.- CALICATAS

ANEXO II.- FOTOGRAFIAS

ANEXO III.- PLANOS